(주)솔루바 정부지원과제 아이템 검토 결과

기술개발 1건 · 시제품 제작 4건 선정 요약

초안 v0.1  |  2026. 10. 14.  |  작성: 총괄 PM 비서실

# Ⅰ. 한눈에 보는 결론

- 제출 아이템 9건 → 기술개발(R&D) 1건 + 시제품 제작 4건 선정, 나머지 4건은 통합·보류

- 기술개발: ① AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터 (② 누설 위치 기능 통합)

- 시제품 추천 순서: ⑤ 커넥터 AI 검사기 → ⑦ 박판 그리퍼 → ③ 다품종 지그 → ⑧ 건식 세정기(조건부)

- 신청 시기: 2026년 공고 대부분 마감 → 2027년 상반기 공고 대응 (R&D 1~2월, 시제품 2~4월 접수 예상)

- 선결 과제: 업력·매출·소재지 등 회사 요건 확인 [확인필요] → 결과에 따라 추천 사업이 바뀜

# Ⅱ. 아이템별 판정 (9건)

### 기술개발 선정 (1건)

- ① AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터 → 기술개발: AI 파형분석·위치추정은 연구가 필요한 영역

### 시제품 제작 선정 (4건, 추천 순)

- ⑤ 자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기 → 시제품 1순위: 실제 리콜 사례로 필요성 분명, 소형 하드웨어

- ⑦ 박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼 → 시제품 2순위: 더블 블랭크 문제 명확, 기구 중심

- ③ 다품종 자동교체형 리크테스트 지그 → 시제품 3순위: 기술위험 낮음, ① 장비와 패키지 판매

- ⑧ AI 세정상태 판정 건식 세정기 → 시제품 4순위(조건부): AI를 기본 판정으로 한정할 때 적합

### 통합·보류 (4건)

- ② 누설 위치까지 찾는 자동 리크검사 장비 → ①에 통합: 같은 기술, 따로 내면 중복 과제 위험

- ⑨ 제품별 세정조건 자동 최적화 시스템 → ⑧에 흡수: SW 단독은 실물 요건에 불리

- ④ AI 비전 + 3D 형상 통합검사기 → 보류: 범용 비전 경쟁 과다, 가치가 SW·AI에 집중

- ⑥ AI 파지력 자동제어 스마트 그리퍼 → 보류: 힘제어 그리퍼 시판품 다수, ⑦ 고도화로 연결

### 선정 기준

- 기술개발: 기술 불확실성 · 기획 성숙도 · 정책 부합(제조 AI) · 사업 확장성

- 시제품: 실물 산출물 · 제작 위주 · 예산 적합(기업당 1천만~5천만원) · R&D와 범위 분리

- 순위: 적합도에 필요성 근거·시장성을 더해 결정 (비서실 정성 평가)

# Ⅲ. 기술개발 아이템

## [R&D-01] ① AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터 (② 통합)

OK/NG만 알려주던 리크테스터 → 어디서·왜 샜는지까지 알려주는 품질분석 장비

- 판정: R&D 적합 · 목표 TRL 7(고객사 라인 실증)

- 추천: 중기부 중소기업기술혁신개발 (최대 2년·5억원 내외, 정부 65~75%)

- 대안: 디딤돌 (1.5년·2억원, 정부 75%) [요건 확인]

- 과제명(안): AI 기반 압력·유량 파형 분석을 통한 누설 불량 및 누설 위치 추정형 스마트 리크테스트 시스템 개발

### 1. 아이템 개요

- 압력·유량 파형 전체를 AI로 분석 → 미세누설·불량유형·누설 위치 자동 판별

- 기존: 가압 → 압력 측정 → OK/NG (NG면 재검사·분해)

- 개발: 가압 → 파형 수집 → AI 분석 → OK/NG → 불량유형 → 누설 위치 → MES

- 결과 예시: NG · “P1 실링부 누설 가능성 90%”

### 2. 필요성 및 명분

- 현장 문제: OK/NG만 판정 → NG 원인 불명 → 재검사·분해 반복, 시간·비용 증가

- 시장: 자동차 리크테스트 약 4.4억 달러(2025), 연 5.9% 성장(조사기관 추정) → EV 배터리·ESS·방수부품으로 확장

- 정책: 제조 AI 전환 = 국가 우선과제 (산업부 M.AX 얼라이언스 2025.9, 중기부 ‘제조 AI 특화’)

- 차별성: 임계값 비교 → 전 구간 파형 학습 + 채널 상관 분석, 기존 장비도 Retrofit AI화

- 왜 R&D인가: 파형 DB·AI 모델·위치추정은 결과가 불확실한 연구 영역 → 시제품 사업 불가

### 3. 개발 및 구현 방안

- 핵심기술 4가지 (센서 → 고속 수집 → Edge AI 분석 → 판정 HMI → MES)

  - 다채널 측정: 검사구간 격리 후 압력·유량 동기 계측

  - AI 파형 분석: 임계값으로 못 잡는 이상 패턴 검출

  - 누설 위치 추정: 채널 간 감압 기울기·시간차 상관 → 구간별 누설 확률

  - 데이터 관리: 검사이력 자동 저장, MES 연계로 추적성 확보

- 일정(24개월, 안): 설계·시제품(1~8월) → AI 학습(6~16월) → 통합 검증(14~20월) → 현장 실증(19~24월)

- 사업화: 신규 장비 + 기존 장비용 Retrofit AI 모듈 2트랙

### 4. 정량지표 (제안 목표)

- OK/NG 판정 정확도 99.5% 이상 (마스터 리크 반복시험)

- 누설 위치 추정 90% 이상(6구간, 기존 불가) · 불량유형 분류 90% 이상(5종 이상)

- 미세누설 검출 하한 1 sccm 이하 (대상품 확정 후 조정) [확인필요]

- 측정 반복성(GR&R) 10% 이하 (AIAG MSA 허용 기준)

- AI 분석 추가시간 1초/회 이하 · 불량원인 분석시간 80% 단축 · 학습 데이터 1만 건 이상

- 성과: 특허 출원 2건 · SW 저작권 1건 · 공인성적서 3항목

- 사업화: 고객사 실증 2개사 · Retrofit 모듈 1종 출시, 매출 목표 [확인필요]

# Ⅳ. 시제품 제작 아이템 (4건)

## [PT-01] ③ 다품종 자동교체형 리크테스트 지그 (추천 3순위)

모듈만 갈아 끼우면 품종 인식부터 검사조건까지 자동 전환

- 판정: 시제품 적합 · 산출물: Base 1식 + 품종 모듈 3종

- 추천: 지자체·산업진흥원·TP 시제품 제작 (기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%)

- 대안: 혁신바우처 기술지원

- 보완: ① R&D와 범위 분리 (계획서에 경계 명시)

### 1. 아이템 개요

- 지그 통째 교체 → ‘공용 Base + 품종별 교체 모듈’ 구조로 전환

- 모듈 장착 시 ID(RFID) 인식 → 검사 레시피 자동 호출 (압력·시간·판정기준)

- 지그·검사조건 불일치 시 인터락으로 검사 차단

### 2. 필요성 및 명분

- 지그 부담: 다품종·소량 생산 확대 → 품종마다 전용 지그 제작·보관, 비용·공간 증가

- 교체 손실: 공구 작업·배관 재연결로 라인 정지, 교체 편차로 가성불량·재검사

- 오세팅 위험: 지그·검사조건 불일치 → 불량 유출

- 명분: 협력사 생산 유연성(SMED, 10분 이내 교체) 확보, ① 리크테스터와 패키지 판매

- 시제품 적합: 검증된 기구·공압 기술, 비용이 외주가공비·재료비 중심

### 3. 구현 방안

- 단계: 인터페이스 표준화 → Base 1식·모듈 3종 제작 → RFID·PLC 연동 → 기밀·반복 시험(교체 100회) → 고객 라인 시범

- 기존 대비 달라지는 점

  - 품종 교체: 지그 통째 교체·공구 작업 → 모듈 원터치 교체

  - 배관·배선: 수동 재연결 → 멀티커플러 자동 체결

  - 검사 조건: 작업자 선택 → ID 인식 후 자동 호출

  - 신규 품종: 지그 전체 신규 제작 → 상부 모듈만 추가

- 유의: ① R&D(측정·AI)와 범위 분리, 타사 리크테스터에도 쓰는 범용 제품으로 정의

### 4. 정량지표 (제안 목표)

- 품종 교체시간 3분 이내 (기존 대비 80% 이상 단축) [기존값 실측]

- Base 1식 대응 품종 5종 이상 · 품종 자동인식 100%

- 교체 후 위치 재현성 ±0.02mm 이내 (제로포인트 클램핑)

- 교체 후 가성불량률 0.1% 이하 (교체 100회 반복시험)

- 신규 품종 지그 비용 40% 절감 (전용 지그 대비)

## [PT-02] ⑤ 자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기 (추천 1순위)

‘딸깍’ 소리·체결력·락 위치를 함께 보고 반체결을 그 자리에서 잡아냄

- 판정: 시제품 적합 · 산출물: 스테이션형 1식 + 휴대형 센서 모듈

- 추천: 혁신바우처 기술지원(중진공) (기업당 최대 5천만원) [트랙 확인]

- 대안: 지자체·TP 시제품 / 지역제조 컨소시엄(비수도권)

- 보완: AI 학습 범위 관리 (등록 커넥터 판정까지)

### 1. 아이템 개요

- 체결 순간 신호 3가지(클릭음·체결력·락 위치) 동시 측정

- 엣지 AI가 완전체결/반체결을 0.5초 안에 판정 → 램프 알림·이력 저장

- 적용: 와이어링 하네스·전장모듈 조립라인

### 2. 필요성 및 명분

- 숨은 불량: 반체결도 통전되면 전기검사 통과 가능 → 진동·수분으로 접촉불량·발열 우려

- 리콜 사례(NHTSA)

  - GM 17V-116(2017 Buick LaCrosse): 전동조향 커넥터 불완전 체결, 조향보조 상실 우려, 2,085대

  - Chrysler 24V-793(2020~2023 Voyager): 커튼에어백 커넥터 미체결, 조립 공정 문제

- 현재 검사: 손감각·육안 의존 → 전수 객관 판정·체결 이력 확보 필요

- 명분: 전장화로 체결 공정 증가, 완성차 품질 대응 + 제조 AI 현장 적용 사례

### 3. 구현 방안

- 구성(안)

  - 센싱: MEMS 마이크(클릭음) · 로드셀/변위센서(체결력) · 소형 카메라(락 위치)

  - 판정: 엣지 AI 보드 + 3신호 융합 경량 모델 (공장 소음 포함 학습)

  - 형태: 스테이션형 우선 제작, 휴대형(손목 부착) 센서 모듈 시험

- 단계: 커넥터 10종 선정·신호 수집 → 모델 학습 → 조립·하우징 → 조립라인 시범 검증

- 범위: 시제품은 등록 커넥터 판정까지, 범용 AI 고도화는 후속 R&D

### 4. 정량지표 (제안 목표)

- 체결 판정 정확도 99.5% 이상 · 반체결 검출률 99.5% 이상

- 오경보율 0.5% 이하 (정상 체결을 NG로 판정한 비율)

- 판정 시간 0.5초 이하 (체결 후 결과 표시까지)

- 소음 환경 85dB(A)에서 정확도 유지 · 등록 커넥터 10종 이상

## [PT-03] ⑦ 박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼 (추천 2순위)

달라붙은 박판에서 정확히 한 장만 떼어 옮기는 로봇 그리퍼

- 판정: 시제품 적합 · 산출물: 그리퍼 1식 + 시험 스테이션

- 추천: 지자체·산업진흥원·TP 시제품 제작 (기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%)

- 대안: 혁신바우처 기술지원

- 보완: 대상 박판·고객 확정

### 1. 아이템 개요

- 에어 분리 → 흡착·필링 → 2매 감지 → 이송 순서로 한 장씩 분리

- 2장이 함께 들리면 이송 전에 멈추고 재분리

- 에어·진공·필링·2매 감지 센서 일체형 엔드이펙터

### 2. 필요성 및 명분

- 현장 문제: 유막·진공 밀착·정전기로 2장 동시 취출(더블 블랭크) 빈발

- 손실: 더블 블랭크 → 금형 파손·설비 정지·불량 투입으로 직결

- 현재 방식: 수작업·단순 흡착 → 변형·스크래치, 사이클 지연, 인력 부담

- 명분: 배터리·연료전지·전장 박판 공정 자동화, 중소 제조현장 인력난 대응

- 시제품 적합: 에어·진공·센서 조합의 기구 설계 중심, 반복 시험으로 바로 입증

### 3. 구현 방안

- 구성(안)

  - 분리: 측면 에어나이프 + 모서리 필링 액추에이터

  - 흡착: 진공패드 + 이젝터, 흡착압 모니터링

  - 감지: 2매 감지 센서(초음파·와전류, 재질별 선정)

- 스마트 기능: 분리 실패 시 자동 재시도, 박판별 분리조건(에어압·필링 각도·흡착 시간) 레시피 저장

- 단계: 박판 3종 선정 → 분리 방식 비교시험 → 설계·제작 → 로봇 연동 1만 회 연속시험 → 고객 라인 시범

- 확장: 보류한 ⑥ AI 파지력 제어는 이 그리퍼의 차기 고도화로 연결

### 4. 정량지표 (제안 목표)

- 1매 분리 성공률 99.9% 이상 (1만 회 연속시험)

- 2매 감지·차단 100% (이송 전 차단)

- 대응 두께 0.1~2.0mm (대상 박판 3종) [확인필요]

- 사이클 타임 3초/매 이하 · 표면 손상 0건 · 품종 전환 1분 이내

## [PT-04] ⑧ AI 세정상태 판정 건식 세정기 (⑨ 흡수, 추천 4순위)

물·세정제 없이 세정하고, 카메라가 깨끗한지 바로 판정

- 판정: 조건부 적합 (AI는 기본 판정으로 한정) · 산출물: 세정 모듈 + 비전 판정부

- 추천: 혁신바우처(친환경 기술 시제품 트랙) (기업당 최대 5천만원) [확인필요]

- 대안: 지자체·TP 시제품

- 보완: AI 범위 한정, 지원한도 안으로 범위 축소

### 1. 아이템 개요

- 에어 블로우·이오나이저·진공 흡입으로 건식 이물 제거

- 세정 직후 촬영 → AI가 OK/재세정 판정

- NG면 조건 보정 후 재세정, 품종별 조건 레시피 저장(⑨ 기능)

### 2. 필요성 및 명분

- 품질 기준: 자동차 기능부품 청정도는 VDA 19.1·ISO 16232로 규정·검사

- 검사 공백: 표준 분석은 추출·여과·현미경의 오프라인 시험 → 전수 관리 곤란 → 라인 내 즉시 판정 수요

- 환경: 습식 세정의 폐수·세정제·건조 에너지 부담 → 건식 전환 시 용수·세정제 0

- 명분: 탄소중립·자원순환 + 제조 AI 동시 충족

- 조건부 이유: AI 판정·최적화를 모두 넣으면 R&D 성격 → 범위 축소 필요

### 3. 구현 방안

- 구성(안)

  - 세정 챔버: 에어나이프 노즐·이오나이저·진공 집진

  - 비전 판정부: 산업용 카메라 + 저각 조명

  - 제어·SW: PLC·HMI, 잔류 이물 유무·크기 기본 판정, NG 자동 재투입

- 단계: 부품 2종·오염 유형 정의 → 세정부 제작 → 판정 데이터·기본 모델 → 통합시험(오프라인 분석과 비교) → 시범 적용

- 범위 한정: AI는 ‘이물 유무·크기’ 기본 판정, 최적화는 ‘레시피·보정 규칙’ 수준, 고도화(⑨)는 후속 R&D

### 4. 정량지표 (제안 목표)

- 잔류 이물 저감률 90% 이상 (세정 전 대비)

- 판정 일치율 95% 이상 (오프라인 청정도 분석 대비)

- 세정+판정 사이클 30초/개 이하 (대상 부품 기준) [확인필요]

- 용수·세정제 사용 0 · 품종 레시피 5종 이상 · NG 자동 재세정 100%

# Ⅴ. 부록

### 1. 지원사업 기준 (2026년 공고 기준, 2027년 공고에서 바뀔 수 있음)

- [R&D] 중소기업기술혁신개발(중기부·TIPA): 최대 2년·5억원 내외, 정부 65~75%

  - 내역사업별 상이(수출지향형 2년·10억·65%), 2026 신규선정은 비수도권 집중

- [R&D] 창업성장기술개발 디딤돌(중기부): 최대 1.5년·2억원, 정부 75%

  - 업력 7년 이하(신산업 10년) · 매출 20억 미만 · 중기부 R&D 첫 수행

- [R&D 옵션] AI 응용제품 신속 상용화: 총사업비 80% 이내, 최대 30억원 [확인필요]

- [시제품] 중소기업 혁신바우처(중진공): 기업당 최대 5천만원, 매출 규모별 보조율 차등

  - 트랙별로 시제품 지원 범위가 다름 (탄소중립 트랙은 친환경 기술 시제품 포함)

- [시제품] 혁신바우처(지역제조) 컨소시엄: 컨소시엄당 최대 1억원(기업당 5천만원), 비수도권

- [시제품] 지자체·산업진흥원·테크노파크: 기업당 1천만~2천만원, 보조 60~90%, 소재지 요건

  - 2026년 예: 시흥 1천만원·80% / 용인 1천만원·기업부담 10% 이상 / 경기 북부권 2천만원·60%

### 2. 아이템별 추천 사업

- ① 리크테스터(R&D): 기술혁신개발 (대안: 디딤돌, AI 응용제품 신속 상용화)

- ⑤ 커넥터 검사기: 혁신바우처 (대안: 지역제조 컨소시엄, 지자체·TP)

- ⑦ 박판 그리퍼: 지자체·TP (대안: 혁신바우처)

- ③ 다품종 지그: 지자체·TP (대안: 혁신바우처)

- ⑧ 건식 세정기: 혁신바우처 (대안: 지자체·TP)

- 같은 사업은 기업당 연 1건이 일반적 → 사업별·연차별로 나눠 신청 (공고별 확인)

### 3. 추진 일정(안)

- 2026년 10~11월: 회사 요건 확인, 아이템별 사양·견적 확정, 고객사 실증·구매 의향서 확보

- 2026년 11~12월: R&D·시제품 계획서 작성

- 2027년 1~2월: R&D 신청(IRIS) / 2027년 2~4월: 시제품 사업 신청

  - 2026년 공고 일정 기준 추정, 2027년 공고로 확정 [확인필요]

### 4. 대표님 확인 요청 (회신 후 v0.2 확정)

- 솔루바 설립일(업력) — 디딤돌 7년(신산업 10년) 요건

- 최근 3년 매출액 — 디딤돌 20억 미만, 바우처 보조율

- 본사·공장 소재지 — 비수도권 우대, 지자체 사업 자격

- 중기부 R&D 수행 이력 — 디딤돌 ‘첫 수행’ 요건

- 기업부설연구소·연구전담부서 보유 여부 — R&D 신청 요건 확인

- 현재 제품·납품 실적(리크테스터·지그 등) — 수행역량 근거

- 고객사 실증·구매 의향 — 평가 가점, 구매연계형 검토

- 아이템별 시제품 제작 견적 — 신청 규모 산정

### 5. 유의사항

- 중복지원 방지: R&D(①)와 시제품(③)의 범위를 계획서에서 분명히 분리

- 목표치: 정량지표는 제안(안) → 대상 제품 확정 후 기존값 실측해 조정

- 시장 수치: 조사기관마다 편차가 큼 → 인용 시 출처 병기

- 공고 원문: 일부 조건은 요약 자료 기준 → 신청 전 공고문(HWP/PDF)으로 재확인

### 6. 출처

  - 2026 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고(중기부 공고 제2025-650호) — bizinfo.go.kr

  - 2026 제1차 창업성장기술개발(디딤돌) 시행계획 — bizinfo.go.kr

  - 2026 상반기 중소기업기술혁신개발 시행계획 — bizinfo.go.kr

  - 2026 하반기 1차 중소기업기술혁신개발(소부장) — bizinfo.go.kr

  - AI 응용제품 신속 상용화(2026 스마트제조 통합공고) — bizinfo.go.kr

  - 혁신바우처 2026, 최대 5천만원·비수도권 우대(정책브리핑) — korea.kr

  - 혁신바우처 탄소중립 트랙 시제품 지원(헬로티) — hellot.net

  - 혁신바우처(지역제조) 2026 — thevc.kr

  - 시제품 제작 지원 2026 예시: 시흥산업진흥원 — thevc.kr

  - 시제품 제작 지원 2026 예시: 용인시산업진흥원 — thevc.kr

  - 시제품 제작 지원 2026 예시: 경기 북부권 — seedup.co.kr

  - 자동차 리크테스트 시장(Fortune Business Insights, GII 요약) — giikorea.co.kr

  - M.AX 얼라이언스 출범(뉴시스 2025.9.10) — newsis.com

  - NHTSA 리콜 17V-116(GM) — nhtsa.gov

  - NHTSA 리콜 24V-793(Chrysler) — nhtsa.gov

  - VDA 19.1 / ISO 16232 기술적 청정도(Fraunhofer IVV) — fraunhofer.de