기술개발 사업 아이템

- AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터

- 누설 위치까지 찾는 자동 리크검사 장비

- 다품종 자동교체형 리크테스트 지그

- AI 비전 + 3D 형상 통합검사기

- 자동차 커넥터 체결상태 AI 검사기

- AI 파지력 자동제어 스마트 그리퍼

- 박판 1매 분리·이송 스마트 그리퍼

- AI 세정상태 판정 건식 세정기

- 제품별 세정조건 자동 최적화 시스템

- AI 압력파형 분석 스마트 리크테스터

누설량뿐 아니라 누설 위치까지 찾아주는 리크테스터

- 일반적으로는 압력이나 유량을 측정해서

OK / NG

까지만 판단합니다.

여기에 여러 압력센서, 유량센서, 압력파형 데이터를 이용해

NG → 어느 부위에서 누설이 발생했는가?

까지 추정하는 겁니다.

예를 들어 자동차 냉각부품에 Port가 6개 있다면 각 구간의 압력변화 패턴을 분석하여

1번 실링부 누설 가능성 90% 같은 결과를 제시하는 방식입니다.

# 1. 기술개발 개요

개발과제명
AI 기반 압력·유량 파형 분석을 통한 누설 불량 및 누설 위치 추정형 스마트 리크테스트 시스템 개발

개발목적
기존 리크테스트 장비의 단순 OK/NG 판정방식에서 벗어나 검사 과정에서 발생하는 압력·유량 데이터를 실시간 수집하고 AI 분석기술을 적용하여 미세누설 여부와 누설 발생 가능 위치 및 불량유형을 자동 판별하는 지능형 검사시스템을 개발한다.

2. 개발 필요성

자동차 전장부품, 냉각부품, 배터리 부품 및 방수·기밀제품의 품질관리에서 리크테스트는 필수 공정으로 적용되고 있다.

그러나 기존 설비는 설정된 압력 또는 유량 기준값을 기준으로 PASS/FAIL만 판단하기 때문에 불량이 발생해도 정확한 발생원인을 확인하기 어렵다.

이에 따라 작업자가 별도의 재검사 및 분해검사를 수행해야 하며 검사시간 증가, 생산성 저하 및 불량원인 분석에 추가적인 비용이 발생한다.

따라서 검사 데이터를 활용하여 누설 여부뿐 아니라 불량원인과 누설 위치까지 추정할 수 있는 지능형 리크테스트 기술개발이 필요하다.

3. 기술개발 목표

본 기술개발의 최종목표는 다음과 같다.

- 압력 및 유량 데이터 실시간 수집

- 제품별 정상/불량 압력파형 DB 구축

- AI 기반 미세누설 패턴 분석

- 다채널 검사구간별 누설 위치 추정

- 제품별 검사조건 자동 설정

- OK/NG 자동판정

- 검사이력 및 LOT 데이터 자동저장

- 생산라인 MES 연계가 가능한 데이터 인터페이스 구축

4. 핵심 개발기술

① 다채널 압력·유량 측정기술

제품 내부를 복수의 검사영역으로 구분하고 각 영역의 압력변화를 정밀하게 측정한다.

② AI 압력파형 분석기술

정상품과 다양한 불량품의 압력 상승·안정·감압 과정에서 발생하는 파형 데이터를 학습하여 기존 임계값 방식으로 검출하기 어려운 이상 패턴을 분석한다.

③ 누설 위치 추정기술

센서별 압력 및 유량 변화의 상관관계를 분석하여 누설 가능성이 높은 검사구간을 자동으로 추정한다.

④ 검사 데이터 관리기술

제품번호, 검사시간, 압력, 누설량, 판정결과 및 불량유형을 자동 저장하여 품질 추적성을 확보한다.

# 5. 기존 기술 대비 차별성

기존 리크테스터가 단순히 기준값을 초과하는지를 판단했다면 개발 시스템은 검사과정 전체의 파형을 분석한다.

기존: 가압 → 압력측정 → OK/NG

개발: 가압 → 실시간 데이터수집 → AI 파형분석 → OK/NG → 불량유형 분류 → 누설위치 추정 → 데이터 저장

이를 통해 단순 검사장비를 지능형 품질분석 시스템으로 고도화한다.

# 6. 개발 추진계획

1단계 – 핵심기술 및 시제품 개발

리크테스트 구조설계, 압력·유량센서 선정, 데이터 수집 시스템 구축, 시제품 제작을 진행한다.

2단계 – AI 분석기술 개발

정상품 및 인위적으로 제작한 다양한 누설 불량품의 데이터를 확보하여 AI 학습데이터를 구축하고 이상탐지 및 불량분류 알고리즘을 개발한다.

3단계 – 통합 및 성능검증

AI 분석시스템과 리크테스트 장비를 통합하고 반복검사를 통해 검출 정확도 및 재현성을 검증한다.

4단계 – 현장 적용

실제 생산공정에 적용하여 Tact Time, 검사 정확도, 반복성 및 생산라인 연계성을 검증한다.

# 7. 사업화 계획

초기 목표시장은 자동차 1·2차 협력업체의 냉각부품, 전장부품 및 기밀부품 제조공정으로 설정한다.

향후 EV 배터리 Pack/Module, ESS, 전자제품 방수부품 및 산업용 기밀제품 검사시장으로 적용분야를 확대한다.

기존 자동화라인 신규 제작뿐 아니라 기존 리크테스터에 AI 분석모듈을 추가하는 Retrofit 제품도 개발하여 시장을 확대한다.

# 8. 기대효과

- 미세누설 검출 정확도 향상

- 불량원인 분석시간 단축

- 재검사 및 분해검사 감소

- 품질 데이터 추적성 확보

- 검사공정 자동화율 향상

- 고객사의 불량분석 비용 절감

- 자동차·2차전지·전장산업으로 사업영역 확대

본 기술은 기존 리크테스트 장비를 데이터 기반의 지능형 품질검사 플랫폼으로 고도화하여 향후 제조 AI 기반 검사장비 사업의 핵심 제품으로 사업화하는 것을 목표로 한다.